| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segundo persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo: Señales analógicas Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad |  | Exploración de frecuencias y transmisión en el espectro electromagnético |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de la actividad |  | Aplicar los conceptos de asignación de frecuencias y medios de transmisión en el espectro electromagnético, identificando sus usos específicos en radiocomunicaciones, telefonía móvil, televisión y servicios futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Qué caracteriza principalmente a una señal analógica? |  |  | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Representación continua de una onda con valores fijos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Representación digital en formato binario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Representación continua de una onda con valores variables. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Emisión de valores únicamente altos y bajos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Qué tipo de ruido se distribuye uniformemente en todo el rango de frecuencias? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Ruido impulsivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Ruido de fondo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Ruido blanco. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Ruido intermitente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Cuál de las siguientes ondas se utiliza en telecomunicaciones y tiene frecuencias desde unos pocos hercios hasta mil millones de hercios? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Rayos Gamma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Luz visible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Ondas de radio. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Microondas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Qué medio de transmisión permite la propagación de señales sin necesidad de un soporte físico? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Cable coaxial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Medios no guiados. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Par trenzado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Fibra óptica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Qué parámetro se refiere a la distancia entre una cresta y un valle en una onda? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Amplitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Frecuencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Longitud de onda. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Período. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Qué servicio utiliza principalmente el rango de 29.7 MHz a 44 MHz? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Radiodifusión de televisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Telefonía móvil y fija. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Radar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Radio de onda corta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Cuál es una característica específica de los medios guiados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | No requieren material físico para propagarse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | No experimentan pérdidas de información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Usan soporte físico para transmisión de señales. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Opción d) |  | Transmiten señales exclusivamente digitales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Qué tipo de multiplexación asigna el ancho de banda en intervalos de tiempo específicos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | División de frecuencia (FDM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | División de longitud de onda (WDM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | División de tiempo (TDM). |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Opción d) |  | División en código (CDM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Cuál es el rango de frecuencia de los rayos X? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | De 30 GHz a 300 GHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | De 1.1×10^17 Hz a 1.1×10^19 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | De 1×10^14 Hz a 8×10^14 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Opción d) |  | De 54 MHz a 72 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Qué frecuencia se asigna a la planeación de servicios futuros? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | 9 kHz a 40 GHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | 40 GHz a 1000 GHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Opción c) |  | 3 MHz a 30 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | 300 MHz a 3 GHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 11 |  | ¿Cuál de las siguientes es una aplicación de las ondas de muy alta frecuencia (VHF)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Radar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | TV y radio. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Fibra óptica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Telefonía fija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 12 |  | ¿Qué tipo de onda es perceptible por el ojo humano? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Rayos gamma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Microondas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Luz visible. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Opción d) |  | Rayos X. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 13 |  | ¿Cuál es la función de los amplificadores en medios guiados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Reducir la frecuencia de la señal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Eliminar completamente el ruido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Regenerar la señal para evitar pérdidas. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Opción d) |  | Modificar la velocidad de transmisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 14 |  | ¿En qué frecuencia se encuentra la radiodifusión de la televisión análoga en Colombia? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | 54 MHz – 72 MHz, 76 MHz – 108 MHz, 174 MHz – 216 MHz. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | 9 kHz hasta 40 GHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | 29.7 MHz hasta 44 MHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | 40.0 GHz hasta 1000 GHz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 15 |  | ¿Qué medio de transmisión está compuesto por un hilo de cobre central recubierto por una malla? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Fibra óptica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Medios no guiados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Cable coaxial. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Par trenzado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas |  | ¡Excelente! Ha superado la actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% |  | Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión de Estilo |  |  |
| Revisión Asesor metodológico |  |  |